Наземний паркінг. ЖК «Сирецькі Сади»

Ідентифікатор об’єкта будівництва (закінченого будівництвом об’єкта);

Паркінг - 01.3041337.5048764.20260313.16.0000.24

Основні технічні характеристики подільного об’єкта незавершеного будівництва згідно з Додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 р. N 378:

| Розташування та генеральний план населеного пункту | Ділянка загальною площею 18.6757 га знаходиться на вул. Маршала Гречка, 10-Б (нині – Івана Виговського) в Подільському районі міста Києва |
| --- | --- |
| Поверховість | 9 |
| Умовна висота об'єкта | 26,5 м |
| Тип та матеріал фундаментів | Фундаментна плита із монолітного залізобетону товщиною 850 мм (бетон С25/30, W6, арматура класу А500С, А240С) |
| Конструкція та матеріал зовнішніх стін | Монолітні залізобетонні, товщиною 350мм (бетон класу С25/30, арматура класу А500С, А240С) |
| Матеріал та технологія зведення каркасу (зазначається для об'єктів з каркасною конструктивною системою) | Монолітно – каркасна технологія зведення, матеріал залізобетон |
| Клас енергетичної ефективності об'єкта (у випадках, передбачених Законом України "Про енергетичну ефективність будівель" | Енергетичний сертифікат відсутній згідно п.1 ч.3 ст. 2 Закону України «Про енергетичну ефективність будівель». |
| Тип опалення | Паркінг відкритий, не опалювальний. В інженерних приміщеннях та СПП передбачено опалення за рахунок електроконвекторів |
| Тип і джерело водопостачання | Проєктом передбачено водопостачання паркінгу від внутрішньо майданчикової кільцевої мережі питного водопроводу введених в експлуатацію попередніми чергами будівництва |
| Тип і спосіб відведення стоків | Каналізування паркінгу передбачається у запроєктовану каналізаційну мережу з подальшим відведенням до каналізаційних мереж введених в експлуатацію попередніми чергами будівництва |
| Тип вентиляції | На першому поверсі та вище – виконується природнім шляхом. В підвальному поверсі – системи припливної та витяжної механічної вентиляції |
| Висота приміщень (від підлоги до стелі) | Підземний поверх – 3,3 м. 1-9 поверх – 2,94 м. |
| Кількість квартир | - |
| Ліфти та піднімальні пристрої | Проєктом передбачено пасажирський ліфт вантажопідйомністю 630 кг та ліфт ЛТПП вантажопідйомністю 630 кг |
| Наявність закритої прибудинкової території, інформація про об'єкти благоустрою | Благоустрій території четвертої черги будівництва житлового комплексу передбачає комплексне озеленення з використанням декоративних елементів і малих архітектурних форм. |
| Забезпеченість доступності прибудинкової території об'єкта для маломобільних груп | Проєктними рішеннями враховані вимоги нормативних документів щодо додержання нормативів з питань створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |
| Наявність та тип паркінгу, кількість паркомісць | 1426 м/м |
| Інформація про наявність захисних споруд цивільного захисту, в тому числі споруд подвійного призначення | Проєктом передбачено влаштування на підземному поверсі паркінгу споруди подвійного призначення з властивостями ПРУ групи П-1 на 4770 осіб. У складі проєктної документації розроблено розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту». |

Запланований квартал, рік прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;

| запланований квартал, рік прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта | 2 квартал 2028 р. |
| --- | --- |

Конструктивні елементи:

| перекриття | Монолітний залізобетон |
| --- | --- |
| стіни | Монолітні залізобетонні та повнотіла керамічна цегла |
| перегородки | Монолітні залізобетонні та повнотіла керамічна цегла |
| балкони | Не передбачено |
| лоджії | Не передбачено |
| тераси | Не передбачено |
| покривання підлоги | Бетонна підлога |
| опорядження та покривання стін | Без опорядження |
| опорядження та покривання перегородок | Без опорядження |
| опорядження та покривання стелі | Без опорядження |
| сходи (при багаторівневих об'єктах) | Монолітні залізобетонні |
| вікна (заповнення віконних прорізів) | Металопластикові |
| вхідні двері | Металеві |
| заповнення дверних прорізів у внутрішніх стінах, перегородках | Не передбачено |
| заповнення дверних прорізів у зовнішніх огороджувальних конструкціях | Не передбачено |
| вбудовані шафи та антресолі | Не передбачено |

Інженерне обладнання:

| системи опалення (теплопостачання) | Паркінг відкритий, не опалювальний. В інженерних приміщеннях та СПП передбачено опалення за рахунок електроконвекторів |
| --- | --- |
| системи водопостачання | Проєктом передбачено водопостачання паркінгу від внутрішньо майданчикової кільцевої мережі питного водопроводу введених в експлуатацію попередніми чергами будівництва |
| системи гарячого водопостачання | Джерелом гарячого водопостачання є електричний ємнісний водонагрівач, який передбачено у санвузлі паркінга |
| системи водовідведення та каналізації | Каналізування паркінгу передбачається у запроєктовану каналізаційну мережу з подальшим відведенням до каналізаційних мереж введених в експлуатацію попередніми чергами будівництва |
| охолодження та кондиціювання | Не передбачено |
| газопостачання | Не передбачено |
| електропостачання | Електропостачання передбачається від запроєктованих ТП -10/0,4 кВ через існуючі підстанції |
| вентиляція | На першому поверсі та вище – виконується природнім шляхом. В підвальному поверсі – системи припливної та витяжної механічної вентиляції. |
| домофон | Не передбачено |
| автоматизація та диспетчеризація | Наявна диспетчеризація систем протипожежного захисту |
| слабкострумні пристрої | Не передбачено |
| системи зв'язку та сигналізації | Протипожежна сигналізація в паркінгу та сигналізація загазованості |
| електронні комунікаційні | Не передбачено |
| мережі системи протипожежного захисту | Протипожежна сигналізація в паркінгу та сигналізація загазованості |
| сантехнічне обладнання | Не передбачено |